ÇANKAYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ

Adres: Gazi Mah. Silahtar Cad. No:134 Yenimahalle/ANKARA      Tel: (+90) 312 211 16 80 (pbx)        Faks: (+90) 312 211 16 83        www.www.cankayasaglik.com.tr

İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI

(TOOLBOX TALKS)

No: 316                      			        Sayfa No: 1/1

ANKRAJLAR (SABİTLEME/KENETLEME EKİPMANI)

Bir ankraj (sabitleme ekipmanı),  herhangi bir kişisel  düşme önleyici sistemin anahtar bir parçasıdır. Çünkü cankurtaran halatınızı (lifeline) veya enerji emici emniyet halatınızı (lanyard) ankraja bağlarsınız. Bir ankraj, bir binanın önemli bir yapı elemanının etrafına sarılmış taşıyacağı yük oranı belirlenmiş emniyet kemerinden de oluşabilir. Bir ankraj, bir yapıda kalıcı veya geçici  olarak üretilmiş bağlı bir parçada olabilir.

Ankraj seçimi

Uygun bir ankrajın seçimi kullandığınız kişisel düşme önleyici sistemin tipine bağlıdır.

- Eğer bir düşüş kısıtlayıcı sistem kullanıyorsanız, ankrajınız en az 3,5 kN (800lb.) veya işçinin  ağırlığının 4 katı yükü taşıyabilecek kapasitede olmalıdır.

- Eğer düşüş durdurucu (yakalayıcı / bloke edici) bir sistem kullanıyorsanız, ankrajınız en az 22 kN (5000lb) kuvvete dayanabilecek kapasitede olmalıdır. Yada, olası durdurulması gereken kuvvetler biliniyorsa, ankraj düşen bir işçi nedeni ile oluşan maksimum durdurulması gerekli kuvvetin 2 katına dayanıklıysa kullanılması kabul edilir. Örneğin üreticiler düşüş durdurucu sistemlerdeki enerji emici aparatların dayanabileceği maksimum durdurma kuvvetini belirteceklerdir

Not: yukarıdaki ankraj değerleri yatay cankurtaran sistemleri için uygulanmaz. Yatay bir cankurataran halatı ankrajları üzerine gelecek olası kuvvetler, kişisel düşüş kısıtlayıcı veya düşüş durdurucu sitemlerden çok daha büyük olabilir.

Bu düşüş sınırlandırıcı sisteme örnektir.                    Bu düşüş durdurucu sisteme bir örnektir

Bu sistem işçinin düşebileceği kenara kadar             bu sistem işçi düştükten sonra işçiyi

İlerlemesini engeller.                                                 zemine çarpmadan  durdurarak korur.

Eğimli çatı işlerinde kullanılan çeşitli ankrajlar                       Ankrajların montajlı halleri

Yararlanılan Kaynak:

WORK FAE BC: Anchors

http://www2.worksafebc.com/i/construction/Toolbox/pdfs/TG06-14_Fall_protection_anchors.pdf